Gêmeo Digital para Otimização de Irrigação em Culturas de Pequena Escala

Resumo Metodológico — Proposta Técnica

# 1. Introdução e Definição do Problema

Este documento apresenta a metodologia desenvolvida para a construção de um gêmeo digital aplicado à otimização da irrigação em culturas de pequena escala. A proposta original previa quatro sensores físicos capturando, em tempo real, temperatura e umidade do solo e do ar; um banco de dados centralizando essas leituras; um sistema integrador com a previsão meteorológica do INPE para a região; e um dashboard de visualização operacional. Sobre essa infraestrutura, o objetivo era acoplar um modelo preditivo capaz de antecipar, com taxa de confiança quantificável, quando a próxima irrigação deveria ocorrer e qual o volume ótimo de água a ser aplicado.

Ao iniciarmos o desenho técnico do sistema, identificamos uma série de obstáculos não triviais que precisaram ser resolvidos antes da implementação. Esses obstáculos compõem o núcleo da contribuição metodológica deste trabalho e são detalhados nas seções seguintes.

## 1.1. Desafios Identificados na Concepção do Sistema

O primeiro desafio é a ausência de hardware implementado no momento atual do projeto. Sem sensores físicos instalados em campo, não há leituras reais para alimentar o pipeline, o que torna inviável tanto a demonstração do dashboard em tempo real quanto o treinamento de um modelo preditivo a partir de dados próprios.

O segundo desafio, mais profundo, é a ausência de rótulos supervisionados para a tarefa de predição. Mesmo que dispuséssemos dos sensores instalados, não teríamos uma medida direta da “irrigação correta” a cada instante. Não há instrumentação agronômica suficiente — como tensiômetros de matricial hídrico no solo ou câmaras de pressão para medir estresse foliar — que permita rotular cada momento como “devia irrigar” ou “não devia”. Isso transforma o problema em algo intrinsecamente sem supervisão direta.

O terceiro desafio é a falta de informações biológicas, físicas e químicas detalhadas do sistema solo-planta. Não dispomos de análise pedológica completa do talhão (textura, densidade, capacidade de campo medida em laboratório), nem do estágio fenológico exato da cultura, nem dos coeficientes culturais específicos calibrados para a planta-alvo. Para um modelo de predição de irrigação rigoroso, essas variáveis seriam ideais. Operar sem elas exige decisões metodológicas explícitas, fundamentadas em literatura agronômica consolidada.

A solução desenvolvida endereça simultaneamente os três desafios através de três pilares complementares: a geração de um dataset sintético fisicamente coerente, a adoção da equação de Penman-Monteith como pseudo-rótulo supervisionado, e a definição de premissas pedológicas tabuladas da FAO como substituto às medições in loco que não temos.

# 2. Por Que Não Utilizamos um Dataset Pronto

A primeira opção avaliada — e descartada — foi a utilização de datasets agrícolas públicos disponíveis em repositórios como Kaggle, UCI Machine Learning Repository, ou conjuntos disponibilizados pela EMBRAPA. Há razões metodológicas fortes para essa rejeição.

Os datasets agrícolas públicos disponíveis raramente combinam, simultaneamente, todas as variáveis que nosso sistema integra: temperatura do solo, umidade do solo, temperatura do ar, umidade relativa do ar, radiação solar incidente, velocidade do vento, e eventos de irrigação rotulados com volume aplicado. Quando combinam parte dessas variáveis, normalmente é em escala temporal incompatível — leituras diárias ou semanais, enquanto o pipeline requer granularidade de 30 minutos para capturar o ciclo diurno completo.

Além disso, datasets reais carregam o viés pedológico e climático do local onde foram coletados. Um dataset obtido em vinhedos da Califórnia ou em campos de milho do Meio-Oeste americano transferiria mal para as condições do cerrado goiano, onde a temperatura média do ar oscila entre 14 °C no inverno e 36 °C no verão, com sazonalidade marcada de chuvas concentradas entre outubro e março, e solos predominantemente argissolos vermelho-amarelos. A diferença pedoclimática introduziria distorções sistemáticas no aprendizado do modelo.

Por fim, e mais importante metodologicamente: ao gerar nosso próprio dataset, controlamos integralmente sua estrutura, ruído, sazonalidade e a lógica de eventos de irrigação. Isso nos permite usar o dataset não apenas como insumo de treinamento, mas como ferramenta de avaliação — sabemos exatamente o que o modelo deveria estar aprendendo, porque nós mesmos definimos o processo gerador de dados.

# 3. Construção do Dataset Sintético Inicial

Desenvolvemos um gerador de dados sintéticos calibrado para a região de Goiânia (latitude −16,7°, altitude 748 m) que produz dois conjuntos de dados estruturalmente idênticos: um dataset histórico com 390 dias de leituras em granularidade de 30 minutos, totalizando 18.720 registros para treinamento, e um dataset futuro com 14 dias de leituras para uso em demonstração ao vivo como se fossem dados chegando dos sensores em tempo real.

## 3.1. Variáveis Geradas e Suas Fontes Físicas

O dataset contém as seguintes variáveis por registro:

- timestamp — marca temporal de 30 em 30 minutos.

- temp_ar_C, umid_ar_pct — temperatura e umidade relativa do ar.

- temp_solo_C, umid_solo_pct — temperatura e umidade volumétrica do solo (quatro sensores agregados).

- radiacao_solar_Wm2, vento_ms — variáveis meteorológicas complementares para cálculo da evapotranspiração.

- eto_penman_monteith_mm — evapotranspiração de referência calculada a cada leitura via equação FAO-56.

- irrigou, volume_irrigado_L_m2, dias_ultima_irrigacao, confianca_label — eventos de irrigação e metadados associados.

## 3.2. Fontes Utilizadas para Cada Variável

Para variáveis atmosféricas — temperatura do ar, umidade do ar, radiação solar, velocidade do vento — o gerador utiliza equações de modelagem climatológica estabelecidas. A temperatura do ar segue uma decomposição com componente sazonal anual (senóide de amplitude 5 °C centrada em 24 °C, com mínima no inverno seco de junho-julho e máxima na transição setembro-outubro), componente diurna (variação de ±6 °C entre 06h e 18h), e ruído gaussiano calibrado com desvio padrão de 0,6 °C. Esses parâmetros foram ajustados a partir de séries históricas públicas do INMET para a estação de Goiânia.

Para a radiação solar extraterrestre — variável de entrada da equação de Penman-Monteith — utilizamos a equação 21 do documento FAO-56 (Allen et al., 1998), que calcula a radiação extraterrestre Ra em função da latitude, do ângulo de declinação solar e do dia do ano. A radiação incidente é então modulada por um fator de nebulosidade estocástico (distribuição beta) para simular dias parcialmente nublados, ensolarados ou encobertos.

Para as variáveis pedológicas — temperatura e umidade do solo — não há, evidentemente, fontes diretas, já que o objetivo é justamente gerá-las. Adotamos duas estratégias de aproximação física. A temperatura do solo segue a temperatura do ar com uma defasagem média de −3 °C e ruído reduzido (desvio padrão 0,4 °C), refletindo a inércia térmica do solo argissolo. A umidade do solo evolui dinamicamente em um modelo de balanço hídrico simplificado: a cada leitura, subtrai-se da umidade atual a evapotranspiração da cultura (ETc = ETo × Kc, com Kc = 0,75 para cultura intermediária), e adiciona-se um termo estocástico de chuva — probabilidade calibrada por estação do ano, mais frequente entre novembro e março — que repõe 40% do volume precipitado no perfil de raízes.

## 3.3. A Equação de Penman-Monteith como Cálculo da ETo

A evapotranspiração de referência (ETo) é calculada para cada registro do dataset utilizando a equação completa de Penman-Monteith FAO-56 (Allen, R. G.; Pereira, L. S.; Raes, D.; Smith, M. Crop evapotranspiration — Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. Roma: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura, 1998). Essa equação combina o balanço energético da superfície e o transporte aerodinâmico do vapor d’água para estimar quanto de água, em mm/dia, evapora de uma superfície de referência (grama bem irrigada, 12 cm de altura, resistência aerodinâmica fixada).

A escolha desta equação como pilar do dataset não é arbitrária: trata-se do padrão internacional adotado pela FAO desde 1998 para estimativa de demanda hídrica em sistemas agrícolas sem instrumentação completa. Toda a literatura agronômica brasileira referente a manejo de irrigação, incluindo as recomendações da EMBRAPA, parte da Penman-Monteith como ponto de cálculo.

## 3.4. Lógica de Geração dos Eventos de Irrigação

O dataset inclui rótulos sintéticos de eventos de irrigação, gerados por uma regra agronômica explícita: dispara-se irrigação quando a umidade do solo cai abaixo de um limiar estocástico em torno de 22% (variando ±2% para simular incertezas de medição), ou quando se ultrapassam quatro a sete dias sem irrigação. O volume aplicado é proporcional ao déficit hídrico acumulado, com base na ETo dos dias anteriores e em uma reposição mínima de 3 mm. A confiança do rótulo, registrada em uma coluna separada, é calculada a partir da magnitude do déficit hídrico no momento da decisão — quanto maior o déficit, mais segura a decisão de irrigar.

Essa lógica é importante por dois motivos. Primeiro, ela é cientificamente defensável: replica o processo de tomada de decisão de um agrônomo seguindo recomendações FAO. Segundo, ela cria uma estrutura aprendível: o modelo treinado nesse dataset não está aprendendo padrões arbitrários, mas a relação entre variáveis ambientais e a decisão ótima — relação esta que tem sentido físico e que pode ser transferida para dados reais quando o hardware estiver implementado.

## 3.5. Estatísticas do Dataset Gerado

O dataset histórico final contém 18.720 registros distribuídos em 390 dias, com 95 eventos de irrigação rotulados, intervalo médio entre irrigações de 4,1 dias, volume médio aplicado de 12,3 L/m² e confiança média do rótulo de 0,72. A prevalência da classe de irrigação (registros com irrigou = 1) é de aproximadamente 0,51%, refletindo o desbalanceamento natural típico de problemas de detecção de eventos esparsos.

# 4. Coletores de Dados Externos: INPE e Sensores

Em produção, com o hardware instalado, o sistema integrará duas fontes contínuas de dados que se somam ao histórico sintético inicial: o pipeline de previsão meteorológica do INPE e o stream de leituras dos sensores físicos.

## 4.1. Coletor INPE/CPTEC

Implementamos um coletor em Python que consulta a API pública do CPTEC/INPE no endpoint XML de previsão de sete dias por código de cidade. Os dados retornados pelo CPTEC para cada um dos sete dias previstos incluem: temperatura máxima e mínima, condição prevista (ensolarado, parcialmente nublado, chuvoso), índice ultravioleta e probabilidade de precipitação. Adicionalmente, configuramos uma fonte secundária — a API Open-Meteo, gratuita e alinhada com os padrões WMO — que fornece previsões horárias de temperatura, umidade relativa, velocidade do vento, precipitação, radiação solar de ondas curtas e, criticamente, ETo calculada via FAO-56 pelo próprio serviço.

A vantagem da fonte Open-Meteo é poder comparar diretamente a ETo calculada localmente, com base nos sensores físicos, com a ETo estimada pelo INPE para a mesma região e horário. Essa comparação se torna uma feature analítica do dashboard e, no modelo preditivo, um sinal cruzado de validação.

## 4.2. Stream de Sensores Físicos

Os quatro sensores propostos no projeto coletam, a cada 30 minutos, os seguintes valores: temperatura do ar (com precisão ±0,3 °C esperada), umidade relativa do ar (±2%), temperatura do solo a aproximadamente 10 cm de profundidade (±0,5 °C), e umidade volumétrica do solo via sonda capacitiva (±3%). Cada leitura é encapsulada em um pacote JSON contendo timestamp, identificador do sensor, valor medido e flag de qualidade. Em produção, o transporte é feito via broker MQTT para um banco de dados de séries temporais.

## 4.3. Integração ao Pipeline de Treinamento

As leituras dos sensores físicos, à medida que chegam, são incorporadas ao histórico que originalmente partia apenas do dataset sintético. A integração se dá por janelas deslizantes: o modelo é re-treinado periodicamente — sugerido a cada 30 dias de dados reais acumulados — com pesos progressivamente maiores nas observações reais. Inicialmente, o modelo treinado apenas em dados sintéticos toma decisões; conforme os dados reais se acumulam, o modelo migra gradualmente para uma representação aprendida a partir de medições reais, mantendo, contudo, a coerência física garantida pela estrutura inicial do dataset sintético. Esse mecanismo é conhecido na literatura como aprendizado por currículo (curriculum learning), e é particularmente eficaz em cenários onde dados reais começam escassos.

# 5. Modelo Preditivo: Aprendizado Autossupervisionado

## 5.1. A Pseudo-Label Penman-Monteith como Solução para Ausência de Rótulos

A contribuição metodológica central deste projeto reside na adoção da equação de Penman-Monteith (FAO-56) como pseudo-rótulo supervisionado para o modelo preditivo. A justificativa é a seguinte: na ausência de rótulos reais de “irrigação ótima” — que exigiriam instrumentação agronômica que não temos — utilizamos a ETo calculada via Penman-Monteith como o sinal supervisionado contra o qual o modelo se calibra.

Isso é tecnicamente defensável porque a Penman-Monteith é, ela própria, o padrão FAO para estimativa de demanda hídrica em ausência de medição direta. Ou seja, estamos pedindo ao modelo que aprenda a antecipar o que a equação física faria, adicionando como entrada informações de lookahead — a previsão meteorológica do INPE para as próximas 48 a 72 horas — que a equação física pura não considera quando aplicada apenas em dados presentes.

O ganho conceitual sobre rodar apenas a equação direta é triplo. Primeiro, o modelo aprende a integrar a previsão futura na decisão presente: se chuva está prevista para o período noturno, irrigar agora pode ser desperdício. Segundo, o modelo aprende padrões temporais que a equação puntual não captura: a história das últimas 6 a 24 horas é resumida em features estatísticas que enriquecem a decisão. Terceiro, o modelo é capaz de produzir, ao mesmo tempo, três saídas regredidas — quando irrigar (em horas), volume (em L/m²) e confiança (em %) — em uma única passagem de inferência, enquanto a equação isolada produz apenas a ETo.

## 5.2. Arquitetura e Features

Adotamos o algoritmo XGBoost em configuração MultiOutputRegressor, treinado simultaneamente nos três alvos. A escolha do XGBoost (em vez de redes neurais recorrentes mais sofisticadas) tem duas razões: a quantidade de dados disponíveis no início é modesta (18.720 registros sintéticos), o que favorece modelos baseados em árvores que generalizam bem com dados limitados; e a interpretabilidade das importâncias de features é alta, característica desejável em sistemas de apoio à decisão agrícola.

O conjunto de features de entrada inclui 20 variáveis: o estado atual dos quatro sensores e da ETo calculada, estatísticas de janela deslizante de seis horas (média, desvio padrão, mínimo, máximo) para cada variável, codificação cíclica da hora do dia e do dia do ano (via funções seno e cosseno, para preservar a periodicidade), ETo acumulada nas últimas 24 horas como proxy de déficit hídrico, e o número de dias desde a última irrigação.

## 5.3. Calibração da Confiança sem Rótulos Reais

Um ponto sutil e cientificamente relevante é a obtenção de uma estimativa de confiança das predições na ausência de rótulos verdadeiramente supervisionados. A solução adotada combina dois mecanismos. No nível do dataset, a confiança do rótulo é proxy ao déficit hídrico no momento da decisão: quanto maior o déficit, maior a confiança de que a irrigação era necessária. Esse rótulo de confiança é, por sua vez, um dos alvos do modelo. No nível da inferência, propõe-se evolução futura para regressão por quantis (objetivo reg:quantileerror do XGBoost), produzindo intervalos de predição reais — por exemplo, “com 80% de confiança, a próxima irrigação ocorrerá entre X e Y horas”. Essa evolução eleva a robustez científica do trabalho e está prevista como próximo passo metodológico, condicionada à disponibilidade de dados reais para calibração final.

## 5.4. Tratamento da Ausência de Estratificação por Fase Fenológica

O coeficiente cultural Kc, que multiplica a ETo para calcular a evapotranspiração efetiva da cultura específica, varia substancialmente ao longo do ciclo da planta. Em modelos completos, é necessário estratificar Kc em quatro fases — inicial, desenvolvimento, meio do ciclo e maturação — com valores tabelados pela FAO para cada cultura. Não dispomos dessa informação detalhada no projeto atual.

Para contornar essa limitação sem comprometer a coerência física, adotamos um Kc médio fixado em 0,75, valor compatível com culturas hortícolas intermediárias em estágio de desenvolvimento. Documentamos essa escolha como premissa explícita do modelo e tornamos o valor parametrizável: quando o sistema for instalado em campo e a cultura-alvo for conhecida (milho, feijão, alface, etc.), o Kc poderá ser ajustado para o ciclo específico da planta, e o número de dias desde o plantio entra como nova feature de entrada do modelo. Essa modularidade preserva a generalidade do sistema para diferentes contextos agrícolas.

# 6. Banco de Dados Ideal para Séries Temporais

Para os propósitos de demonstração e validação inicial, utilizamos o Firebase Realtime Database como banco de dados de demonstração ao vivo: o motor de física implementado no dashboard publica leituras a cada três segundos em formato JSON, e o dashboard, hospedado em Firebase Hosting, lê esses dados via WebSocket com atualização instantânea no navegador. Essa configuração é adequada para apresentação acadêmica e demonstrações pontuais.

Para produção real, contudo, recomenda-se a migração para um banco de dados especializado em séries temporais, como TimescaleDB (extensão do PostgreSQL) ou InfluxDB. Esses sistemas oferecem compressão automática que reduz em até 90% o volume de armazenamento típico de séries temporais densas, e expõem funções nativas de janelas deslizantes, downsampling automático e agregações temporais — operações essenciais para construção das features de entrada do modelo. A migração é facilitada pela arquitetura do projeto: o motor de física e o coletor de dados externos são independentes do destino de armazenamento, bastando reconfigurar a camada de persistência.

# 7. Validação do Sistema e Avaliação de Resultados

## 7.1. Estratégia de Validação Adotada

Dado que não dispomos ainda de hardware implementado, a validação atual ocorre integralmente sobre o conjunto de dados sintéticos calibrado para o clima de Goiânia. O dataset de 390 dias foi dividido temporalmente em 70% para treinamento e 30% para validação, sem embaralhamento — respeitando a estrutura temporal e evitando vazamento de informação futura para o treinamento. Essa divisão temporal é mais conservadora do que a divisão aleatória usual e produz métricas mais próximas do que seria observado em produção.

Sobre o conjunto de validação, calculamos métricas distintas para cada um dos três alvos preditos. Para a predição de “horas até a próxima irrigação”, utilizamos o erro absoluto médio (MAE) em horas e o coeficiente de determinação (R²). Para o volume previsto em L/m², as mesmas métricas são aplicadas. Para a confiança predita, monitoramos R² e a correlação com o déficit hídrico observado. Os resultados obtidos com a configuração atual são: MAE de aproximadamente 13 horas no horizonte de 72 horas, e R² de 0,83 na predição de confiança, indicando que o modelo capta corretamente a estrutura do problema.

## 7.2. Avaliação Qualitativa e o Dashboard como Ferramenta de Validação

Além das métricas quantitativas, implementamos um motor de simulação física diretamente no dashboard, que reproduz no navegador o comportamento dinâmico do sistema solo-planta-atmosfera. Esse motor calcula, a cada três segundos reais (equivalente a 30 minutos simulados), a evapotranspiração via Penman-Monteith, o decaimento da umidade do solo, a inércia térmica entre solo e ar, e os eventos estocásticos de chuva. Quando o sistema decide irrigar — automaticamente ou por intervenção do usuário via botão — a umidade do solo sobe instantaneamente, há efeito residual de absorção profunda nas cinco horas subsequentes, e a temperatura do solo cai proporcionalmente ao volume aplicado.

Esse motor de simulação cumpre dupla função. Como ferramenta de demonstração, permite que avaliadores acompanhem visualmente o ciclo completo de secagem e irrigação em aproximadamente 60 segundos de demonstração, observando os dados dos sensores se atualizando em tempo real, a imagem de fundo trocando entre cenários (dia/noite, ensolarado/nublado/chuvoso, solo seco/úmido/saturado), e os badges de classificação agronômica mudando de cor conforme as faixas FAO. Como ferramenta de validação metodológica, oferece um ambiente controlado onde é possível inspecionar se o comportamento físico do sistema corresponde ao esperado pela literatura — se a ETo aumenta apropriadamente nas horas de pico solar, se a umidade do solo cai linearmente em ausência de irrigação, se a chuva eleva corretamente umidade e abate temperatura do ar.

## 7.3. Por Que Esta Abordagem Funciona

A validade da estratégia metodológica adotada repousa em três argumentos convergentes. Primeiro, o dataset sintético, embora não seja real, tem estrutura próxima dos dados reais que serão coletados quando o hardware for implementado: as mesmas variáveis, na mesma granularidade temporal, geradas por modelos físicos consagrados (Penman-Monteith FAO-56), calibrados para o clima local. A transferência do modelo para dados reais será, portanto, suave — o modelo já conhece o espaço de variáveis em que precisará operar.

Segundo, ao utilizarmos a equação de Penman-Monteith como pseudo-rótulo, o modelo aprende a generalizar a partir de um princípio físico que é, ele próprio, fisicamente correto. Não estamos pedindo ao modelo que aprenda padrões empíricos de origem desconhecida; estamos pedindo que ele aprenda uma equação fisicamente fundamentada, enriquecida por informações temporais que a equação isolada não considera. Isso confere ao modelo uma propriedade desejável: mesmo errado, ele erra de forma fisicamente plausível.

Terceiro, o sistema é projetado para convergência progressiva. Com o tempo, à medida que os sensores físicos sejam instalados e o histórico real se acumule, o modelo poderá ser re-treinado com pesos crescentes nas observações reais. O dataset sintético deixará de ser a fonte primária de treinamento e passará a desempenhar papel de regularizador físico — garantindo que, mesmo em períodos de poucos dados reais (por exemplo, durante uma estação climática nunca antes observada pelos sensores), o modelo continue produzindo decisões fisicamente sensatas.

# 8. Considerações Finais

A metodologia apresentada articula uma resposta integrada aos três desafios estruturais do projeto: ausência de hardware implementado, ausência de rótulos supervisionados e ausência de informações detalhadas do sistema solo-planta. A solução combina geração sintética calibrada, aprendizado autossupervisionado com pseudo-rótulo Penman-Monteith, e adoção explícita de premissas pedológicas tabuladas pela FAO. O sistema atual, em estado de validação, demonstra coerência física tanto nas métricas quantitativas do modelo quanto no comportamento dinâmico do motor de simulação acoplado ao dashboard.

A contribuição metodológica deste trabalho não se restringe à demonstração de viabilidade técnica. A arquitetura proposta — partir de dataset sintético fisicamente coerente, supervisionar via equação consagrada da literatura agronômica, e migrar progressivamente para dados reais — é generalizável a uma classe ampla de problemas em agricultura digital onde rotulagem manual é inviável e instrumentação agronômica completa é cara ou indisponível. Esse padrão é especialmente relevante para o contexto brasileiro, onde pequenos produtores raramente dispõem de recursos para a instrumentação agronômica plena que modelos mais convencionais exigem.

# Referências

ALLEN, R. G.; PEREIRA, L. S.; RAES, D.; SMITH, M. Crop evapotranspiration — Guidelines for computing crop water requirements. FAO Irrigation and Drainage Paper No. 56. Roma: Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO), 1998.

INPE — Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. CPTEC API de Previsão Numérica de Tempo e Clima. Disponível em: http://servicos.cptec.inpe.br/XML/.

CHEN, T.; GUESTRIN, C. XGBoost: A Scalable Tree Boosting System. Proceedings of the 22nd ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, 2016, p. 785–794.

BENGIO, Y.; LOURADOUR, J.; COLLOBERT, R.; WESTON, J. Curriculum learning. Proceedings of the 26th Annual International Conference on Machine Learning (ICML), 2009, p. 41–48.

EMBRAPA — Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Manual de manejo de irrigação para o cerrado. Planaltina: Embrapa Cerrados, diversas edições.